设 计 任 务 书

一、项目基本情况：

广东科学中心是广东省委、省政府批准兴建的大型科学活动场所，具有科普教育、科技成果展示、国际学术交流、休闲旅游四大功能。是广东省重要的公益性科普教育基地；科学技术、科技产品展示、推广、交易和学术交流的平台；科普旅游休闲的示范景点。

科学中心开馆至今已达十年以上，目前场馆建筑存在设施老化落后、安全问题凸显和亟待更新等问题；包括：（1）主楼柔性PVC屋面漏水；屋面防雷带松脱，无法保证防雷有效性； （2）主楼亲水平台钢结构防火涂料脱落、锈蚀，管线支加锈蚀；主楼中庭屋面遮阳板钢结构锈蚀严重；（3）主楼玻璃屋面、球幕影院玻璃屋面漏水；屋面遮阳板面层铝板结构胶老化，存在龟裂、脆化等问题。屋面漏水、钢结构腐蚀、这些问题严重影响广东科学中心正常运营，制约场馆运营效能；急需进行修缮改造。

二、项目概况：

1、项目名称：广东科学中心建筑设施修缮改造项目。

2、建设地点：广州市番禺区科普路168号。

3、项目投资：项目总投资约1500万元。

三、设计内容：

1、工程项目的建设工程方案设计至施工图设计。

2、设计内容：主楼柔性屋面(含屋面防雷系统)更新改造；主楼亲水平台钢结构油漆及中庭屋面遮阳板钢结构防锈油漆更新维护；主楼玻璃屋面、球幕影院玻璃屋面漏水治理及屋面遮阳板面层铝板结构胶更新维护。专项方案设计及修改、屋面荷载计算书及验算、施工图设计、编制工程概算、现场指导与监督、设计变更、编制竣工图、和其他配合业主工作相关需求。

3、投标人应对项目所有内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价，否则作为其投标无效处理。

四、设计要求：

1、资质要求：投标人必须具有有效期内的建筑设计甲级或以上资质；

2、设计费总价包干，不以工程投资额和工程量的调整而调整。

3、项目规模：

| 序号 | 建设内容 | 主要工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柔性屋面(含屋面防雷)更新改造 | 柔性屋面(含屋面防雷系统)约2.8万㎡ |  |
| 2 | 亲水平台钢结构油漆及中庭屋面遮阳板钢结构防锈油漆更新维护 | 1项 | 含管线支架 |
| 3 | 玻璃屋面、球幕影院玻璃屋面漏水治理及屋面遮阳板面层铝板结构胶更新维护 | 玻璃屋面、球幕影院玻璃屋面及屋面遮阳板展开面积约3万㎡ |  |

4、编制成果基本内容：

| 序号 | 服务内容 | 主要工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柔性屋面(含屋面防雷)更新改造 | 内容包括但不限于根据发包人提供的建筑、结构设计图纸资料，在符合国家和地方规范的前提下进行柔性屋面设计范围内的优化设计、施工图设计、风荷载设计及计算书，设计范围概算编制及后期设计服务，协助发包人招标、评标，施工图阶段定期现场巡查，指导现场施工,对现场问题及时跟进，配合发包人完成各项技术服务工作至验收结束。 |  |
| 2 | 亲水平台钢结构油漆及中庭屋面遮阳板钢结构防锈油漆更新维护 | 内容包括但不限于根据发包人提供的建筑、结构设计图纸资料，在符合国家和地方规范的前提下进行优化设计、施工图设计、设计范围概算编制及后期设计服务，协助发包人招标、评标，施工图阶段定期现场巡查，指导现场施工,对现场问题及时跟进，配合发包人完成各项技术服务工作至验收结束。 |  |
| 3 | 玻璃屋面、球幕影院玻璃屋面漏水治理及屋面遮阳板面层铝板结构胶更新维护 | 内容包括但不限于根据发包人提供的建筑、结构设计图纸资料，在符合国家和地方规范的前提下进行优化设计、施工图设计、设计范围概算编制及后期设计服务，协助发包人招标、评标，施工图阶段定期现场巡查，指导现场施工,对现场问题及时跟进，配合发包人完成各项技术服务工作至验收结束。 |  |

5、应根据项目工期要求及设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段设计工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。有关设计人员及驻场人员要求详见下表。

各专业设计人员投入要求

| 专业分工 | 专业职称 | 最低投入人数要求 |
| --- | --- | --- |
| 总负责人 | 设计单位副职领导及以上职务 | 1 |
| 项目负责人 | 设计单位副总工及以上职务，建筑专业高级技术职称，年龄55岁以下 | 1 |
| 结构专业负责人 | 一级注册结构工程师或本专业高级技术职称且从事本专业工作10年以上 | 1 |
| 建筑专业负责人 | 一级注册建筑师或本专业高级技术职称且从事本专业工作10年以上 | 1 |
| 给排水专业负责人 | 注册设备工程师（给排水专业）或本专业高级技术职称且从事本专业工作10年以上 | 1 |
| 概预算专业负责人 | 注册造价工程师或工程经济专业高级技术职称且从事本专业工作10年以上 | 1 |

注：每个专业其他参与工作的人员不少于3人。

6、在项目设计及施工期间，设计单位应根据建设方要求，根据项目需要派设计人员驻场服务，并配备相关驻场资料和办公设备（含电脑、施工图纸质和电子版、打印机、电话）到项目承建单位指定地点进行设计驻场和现场设计配合，按照工程建设进度及时解决技术和设计问题。

7、在设计阶段和工程建设阶段，由项目负责人带领主要设计人，按照项目承建单位指定地点参加本项目的设计周例会和项目各阶段技术性评审会、研讨会。

8、设计工期：中标人应在设计合同签订后10工作日内完成初步设计，初步设计审查批准后30工作日内完成施工图设计及概算编制，施工图设计文件经审查发现问题后5工作日内完成补充、修改。

- 投标设计文件编制要求：

- 报价时需出具的资料：①近年承担同类项目设计业绩简介；②营业执照；③设计资质证书复印件；④设计人员组成；⑤承诺设计期限。

运行管理部

二〇二一年七月二日