学术交流中心形象展示区布展服务需求书

一、项目基本情况：

为提升广东科学中心整体形象，现需对学术交流中心2区约70平方米的形象展示区进行布展展示。

二、采购范围：

按图纸范围要求设计布展，布展设计方案、布展内容制作及安装调试与沙盘。

四、供应商要求：

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，如在广州有常驻办事机构或注册地在广州更佳。

2、资质要求：具有有效期内的沙盘或模型类专利、软著证书，优先选用高新技术企业。

# 3、有承担类似项目业绩：提供自 2019 年至2022年以来承接过展厅布展相关经验，需提供合同协议书复印件。

4、信用记录：中标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。（以开标当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，取消中标人资格）。

五、 服务工期：

本项目要求施工工期为2022年11月28日完成项目实施的各项工作。

六、 报价文件编制要求：

1、企业营业执照复印件，具有有效期内高新技术企业证书、沙盘或模型类专利、软著证书复印件并加盖公章；

2、单位业绩证明（需提供近三年有代表性的项目合同复印件）；

3、供应商服务报价表；

4、布展设计方案效果图（彩图，不少于5张）；

5、本项目不接受联合体报名和报价；

6、供应商必须要提交的其它资料或需要说明的其它问题；

# 7、信用信息查询记录一并装订。

# 附件：1.学术交流中心形象展示区展示服务清单；

# 2.工艺和技术需求；

3.平面布置图。

广东科学中心

2022年10月24日

# 附件1

# 学术交流中心形象展示区展示服务清单

| 序号 | 项目 | 品牌 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布展设计方案 | 定制 | 方案初步设计、方案深化设计、效果图、布展施工图设计等 | 3 | 套 |  |
| 2 | 布展内容制作 | 定制 | 形象展示墙、荣誉展示墙 | 1 | 项 | 含1台98寸电视 |
| 3 | 沙盘 | 定制 | 广东科学中心1:300沙盘 | 1 | 套 | 沙盘尺寸为3500*4500 |
| 4 | 布展安装及维护 | 定制 | 布展安装及维护 | 1 | 项 |  |

# 附件2

# 工艺和技术需求

- 沙盘部分

1、模型尺寸：4500mm*3500mm， 含10厘米左右的模型底座外边，有一定的玻璃围边高度；

2、模型比例为1：300；

3、技术要求：

1)将广东科学中心模型按照图纸进行全景写实制作，内部安装暖白色LED灯光；

2）在模型水面上制作一个“广州大学城整体规划区域模型”，底部安装灯光。制作一个中英文简介，底部安装灯光；

3）科学中心广场上有“广佛轻轨”从地下通过，需要将底部站点制作出来，安装灯光，内部放置轻轨列车模型；

4）沙盘灯光需要按区及按照功能分区灯光展示；

5）内部园林铺装采用3D一次性成型，在波打线底部预埋LED灯光；

6）外围珠江水面采用水波纹亚克力玻璃制作，侧边安装LED灯光。内部湖面采用细纹放湖水面亚克力玻璃制作，侧面安装LED灯光；

7）模型底座可采用木质钢琴烤漆底座。

# 形象展示墙部分

# 1、展示墙尺寸约为14.48m*3.5m(长度是展开立面总长);

2、展示内容主要分为三部分，第一部分为--形象展示墙，第二部分为--科学中心简介展示墙，第三部分为--荣誉展示墙;

3、技术要求：

# 1)整个展示墙采用轻钢龙骨、镀锌方管为内部框架结构，外部采用板材切割造型，喷涂白色漆面，部分结构面贴铝塑板裱高精度宣绒喷绘，展示墙底部安装黑色不锈钢踢脚线。

2)形象展示墙采用前后层次造型，喷涂白色漆面，内嵌安装柔性LED灯带,正上方安装“亲近科学，拥抱未来”和“广东科学中心LOGO”树脂发光字，视觉正中心利用液压支架安装98寸液晶显示屏，播放相关视频内容;

3)科学中心简介墙制作贯穿式造型，面贴铝塑板裱高精度宣绒喷绘，宣绒布内容为科学中心的图文简介，上方安装3D全息风扇，利用3D技术展现科学中心主题;

4)荣誉展示墙板材切割制作半圆式造型，沿着半圆造型外围内嵌安装柔性LED灯带，多层板材结构放置荣誉牌匾，层板底部内嵌安装柔性LED灯带，正上方安装“荣誉墙”树脂发光字标题;

5)展示墙的侧面区域制作隐形门，背面的区域用饰面板装饰，在展示墙与玻璃幕墙之间预留检修通道。