用 户 需 求 书

一、项目基本情况

主楼消防监控室旁的气瓶间共有38瓶IG541灭火气瓶需送厂检测和重新充装作业并提供第三方检测报告。

二、采购范围

1、按工程量清单及相关要求安装、调试、验收。

2、工程管理服务。

三、项目具体要求

1、资质要求：具有《消防技术服务机构资质证书》、消防设施工程专业承包二级。

2、投标单位须提供本项目具体施工方案。

3、施工必须满足和符合国家有关标准和规范的要求。

4、本项目要求施工工期(含出具第三方检测报告)为14个日历天完成项目实施的各项工作，并通过竣工验收交付使用。

附件：工程量清单。

运行管理部

2022年12月21日

| IG541气瓶检测和充装工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 |  | IG541钢瓶检测 | 1、气瓶瓶号登记、气瓶标志标识、状态检查、瓶内残余气体处理 2、瓶头阀拆卸、检验、清洗 3、气瓶内外表面除锈处理、外观检查、声响检查 4、瓶口螺纹检查 5、气瓶内部检查、重量与容积测定、液体耐压试验 6、壁厚测定与强度校核、气瓶内部烘干处理 7、瓶头阀检修装配 8、气密性测试、耐压强度试验 9、瓶帽检验及安装 10、喷涂、印字、打铳检验标志、喷涂检验色标 11、出具检验报告、检验合格气瓶入库 | 瓶 | 38 |
| 2 |  | IG541灭火剂充装 |  | 瓶 | 38 |
| 3 |  | 容器阀维修 | DN6-DN16 | 瓶 | 38 |
| 4 |  | 第三方检测运费(来回2次) |  | 次 | 2 |
| 5 |  | 更换O型圈 |  | 个 | 38 |
| 6 |  | 更换刺针膜片 |  | 个 | 38 |
| 7 |  | 更换尼龙垫片 |  | 个 | 38 |
| 8 |  | 运输费(包含来回) |  | 次 | 2 |
| 9 |  | 拆卸、安装、搬运 |  | 瓶 | 38 |