4D影院设备维保需求

一、维保质量要求

使影院设备及其各项保护措施符合原设计要求，符合现行的国家及广东省地方有关法律法规、技术标准与规范，符合现行的相关行业协会制定的技术要求，确保设备自身及操作人员和观影人员安全， 放映效果达到影院原设计要求。

二、维保范围与服务方式

维保设备清单

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银幕 | 影星金属银幕10*5m | 套 | 1 |
| 2 | 控制服务器 | Hirain-DQOl | 套 | 2 |
| 3 | 控制服务系统 | Hirain-RJMOl | 套 | 3 |
| 4 | 同步控制系统 | Hirain-RJMOl | 套 | 4 |
| 8 | 4D电动动感座椅 | HIRAIN-TX-DG-VIP | 套 | 25 |
| 9 | 风机 | Chaobao | 台 | 6 |
| 10 | 雪花机 | Antari S-100II | 台 | 6 |
| 11 | 泡泡机 | Antari B-200 | 台 | 2 |
| 12 | 烟雾机 | Antari Z-800II | 台 | 2 |
| 13 | 频闪灯 | KIGALY D-1800 | 台 | 2 |
| 14 | 净水处理系统 | 万森 | 台 | 1 |
| 15 | 特效控制系统 | Hirain | 套 | 1 |
| 16 | 音效系统 | Hirain | 套 | 1 |
| 17 | 时码转换器 |  | 台 | 1 |

日常保养目录

| 系统 | 设备 | 内容 | 检测保养方法 | 标准 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放映系 统 | 银幕 | 表面 | 目测 | 完好 |  |
|  | 播放服务 器 | 清尘 | 如有必要拆卸吹，刷 | 清洁 |  |
|  | 偏振系统 | 清洁 | 如有必要拆卸吹，刷 | 清洁 |  |
|  | 融合系统 | 目测网格、融 合矫正 | 投影参数及硬件调整 | 目测完整，像素重合 度偏差小于0. 5像素 |  |
| 控制系 统 | 主控服务 器 | 清尘 | 如有必要拆卸吹，刷 | 表面清洁 |  |
|  |  | 指令工控卡 | 接触面氧化清洁 | 查看指令数据明确， 响应时间小于10ms |  |
|  | 远程控制 系统 | 局域网检测 | 通过专业软件LANSEE检测 | 网速100M |  |
|  |  | 网线检测 | 测试通断，观察是否老化、接 头松动 | 网络通畅，ping指令 相应时间小于5ms, 无丢包 |  |
|  | 反馈系统 | 反馈工控卡 | 接触面氧化清洁 | 查看指令数据明确 |  |
|  | 无线特效 控制箱 | 线路检查 | 检查基本电路的电流及电压情 况，无线板卡及天线完好情况, 信号传送接收情况 | 指标范围检测 |  |
|  |  | 座椅基本运动 检测 | 计算机正弦波测试 | 工控卡软件测试 |  |
| 座椅系 统 | 座椅•装置 |  |  |  |  |
|  |  | 表面检查 | 表面检査 | 目测表面完整 |  |
|  |  | 座椅椅架、紧 固件、设备结 构检查 | 座椅椅架、紧固件、设备结构 检色 | 整齐，无松动 |  |
|  |  | 内部管路检测 | 管路老化查看 | 不能出现内部漏气 |  |
|  |  | 座椅运动动作 检査 | 缸的运动是否正常、动作是否 流畅 | 座椅动作保持一致 |  |
|  |  | 喷水前栏杆 | 栏杆无晃动，喷风喷水正常 | 与座椅特效保持一致 |  |
|  |  | 座椅特效检测 | 工控卡指令信号检测 | 每种座椅特效响应时 间小于10ms |  |
| 特效系 统 | 泡泡机 | 泡泡机 | 工控卡指令信号检测 | 自特效时间开始后5 秒内设备运转正常 |  |

维保方式为上门服务：

定期巡查、检修：每3个月一次对设备提供检测、检修及保养服务（数据备份周期为半年）；

应急维修,在日常开放运行中，出现维保范围内的设备损坏等运行故障不能正常运行的,承保方确保在接到设备故障报修后48小时内派工程师到现场维修，并尽快使设备正常运行；

定期巡查、检修与维修原则

①使设备及各项保护措施符合原设计要求，符合国家及广东省地方有关法律法规、技术标准与规范，符合相关行业协会制定的技术要求，确保设备及操作人员和观影人员安全；

②如发现设备有零部件损坏或存在安全隐患，则应马上排除隐患，准确判断故障原因，及时修复受损或存在安全隐患或故障的零部件，将设备调整至最佳状态；

③确保特效系统、音响系统、控制系统、4D动感座椅等设备调整至最佳观影效果；

⑤如出现设备软件故障维护或软件升级的，软件免费提供。

三、专利与授权

广东科学中心4D影院特效控制系统软硬件为厂家自主研发生产，其享有对设备的自主知识产权，第三方维护或更改需获得原厂家授权后方可执行。

- 维保期限

此次所需购买维保服务期限为两年。