学术交流功能区LED显示屏采购需求

1、供应商需提供销售、送货、安装和免费保修3年服务。

2、LED屏尺寸要求为以下列表：

| 序号 | 货物项目 | 参考尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能厅更换侧屏P2 | 3200mm*1920mm | 2套 |
| 2 | 白云厅屏P1.5 | 3840mm*2400mm | 1套 |
| 3 | 阶梯报告厅大会议室屏P1.5 | 3200mm*1920mm | 1套 |
| 4 | 3号会议室屏P1.5 | 2880mm*1600mm | 1套 |
|  | 合 计 |  | 共5套 |

3.因拍摄要求全部为刷新频率(Hz)3840以上高刷产品；

4.品牌要求京东方、利亚德、洲明、艾比森、海康威视上市公司产品；

5.该项目必须进行现场踏勘。

6.LED屏技术参数要求如下表:

- 可进行单点、单灯维护，成本低；

- 采用低压方式驱动LED，发光均匀，功耗低；

- 防腐、防潮、防氧化。

P2产品规格参数

| 参数名称 |  | P2 |
| --- | --- | --- |
| 模组 | Pitch | 2 |
|  | LED类型 | 表贴 |
|  | 模组分辨率 | 160*80 |
|  | 模组尺(mm*mm) | 320*180 |
|  | 模组重量(kg) | 约0.4 |
| 箱体组成 | 箱体模组组成 | 2*3 |
|  | 箱体分辨率 | 320*240 |
|  | 箱体尺(mm*mm) | 640*480 |
|  | 像素密度(点/m2) | 250000 |
|  | 箱体厚度(mm) | ≤60 |
|  | 重量(kg) | 约9 |
|  | 维护方式 | 前维护 |
|  | 箱体材质 | 压铸铝 |
|  | 箱体平整度(mm) | ≤0.1 |
| 光学参数 | 单点亮度矫正 | 支持 |
|  | 单点颜色矫正 | 支持 |
|  | 白平衡亮度(nit) | ≥450 |
|  | 色温(k) | 2000～15000 |
|  | 水平/垂直视角 | 160°/140° |
|  | 发光点中心距偏差 | ＜3% |
|  | 亮度均匀性 | ≥95% |
|  | 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy内 |
|  | 对比度 | ≥8000:1 |
|  | 最佳视距(m) | 2 |
| 电气参数 | 单箱体平均功耗(W) | 78 |
|  | 单箱体最大功耗(W) | 144 |
|  | 每平米平均功耗(W) | 260 |
|  | 每平米最大功耗(W) | 480 |
|  | 供电要求 | DC 4.5V ±0.1 |
| 处理性能 | 换帧频率(Hz) | 60 |
|  | 刷新频率(Hz) | 3840 |
|  | 驱动方式 | 恒流驱动 |
|  | 灰度(bit) | 14～16 |
| 使用参数 | 典型寿命值(hrs) | ≥100,000 |

- 可进行单点、单灯维护，成本低；

- 采用低压方式驱动LED，发光均匀，功耗低；

- 防腐、防潮、防氧化。

P1.5产品规格参数

| 参数名称 |  | P15 |
| --- | --- | --- |
| 模组 | Pitch | 1.5 |
|  | LED类型 | 表贴 |
|  | 模组分辨率 | 208*104 |
|  | 模组尺(mm*mm) | 320*160 |
|  | 模组重量(kg) | 约0.4 |
| 箱体组成 | 箱体模组组成 | 2*3 |
|  | 箱体分辨率 | 416*312 |
|  | 箱体尺(mm*mm) | 640*480 |
|  | 像素密度(点/m2) | 422753 |
|  | 箱体厚度(mm) | ≤60 |
|  | 重量(kg) | 约9 |
|  | 维护方式 | 前维护 |
|  | 箱体材质 | 压铸铝 |
|  | 箱体平整度(mm) | ≤0.1 |
| 光学参数 | 单点亮度矫正 | 支持 |
|  | 单点颜色矫正 | 支持 |
|  | 白平衡亮度(nit) | ≥450 |
|  | 色温(k) | 2000～15000 |
|  | 水平/垂直视角 | 160°/140° |
|  | 亮度均匀性 | ≥95% |
|  | 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy内 |
|  | 对比度 | ≥8000:1 |
|  | 最佳视距(m) | 1.8 |
| 电气参数 | 单箱体平均功耗(W) | 48 |
|  | 单箱体最大功耗(W) | 144 |
|  | 每平米平均功耗(W) | 160 |
|  | 每平米最大功耗(W) | 320 |
|  | 供电要求 | DC 4.5V ±0.1 |
| 处理性能 | 换帧频率(Hz) | 60 |
|  | 刷新频率(Hz) | 3840 |
|  | 驱动方式 | 恒流驱动 |
|  | 灰度(bit) | 14～16 |
| 使用参数 | 典型寿命值(hrs) | ≥100,000 |