学术交流功能区液晶显示系统采购需求

- 供应商需提供销售、送货、安装和免费保修三年服务。

二、液晶显示系统尺寸要求为以下列表：

| 序号 | 液晶显示系统 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目1 | 110寸智能平板会议系统 | 1台 | 需包含挂架 |
| 项目2 | 110寸专业监视器 | 2台 | 需包含挂架 |
|  | 98寸专业监视器 | 2台 | 2台 |
|  | 移动支架 | 2套 | 98寸监视器使用 |

三、智能平板会议系统技术参数要求如下：

- 推荐品牌：maxhub/创维（Skyworth）/联讯（Linvison）

1、智能会议平板显示尺寸≥110英寸，显示技术采用A规屏，LED背光源（16:9），亮度≥500 cd/m2

2、预装正版Windows10操作系统：CPU Intel®Core 11代i5或以上，主频3.2G或更高性能；内存大于等于8G,支持双通道内存；固态硬盘容量大于等于256G，WIF兼容802.11a/b/g/n/ac等协议。

3、智能会议平板

1）输入接口：USB2.0≥1,USB3.0≥1,AV≥1，RS232≥1,HDMI≥2。

2）输出接口：Earphone≥1，SPDIF:≥1。

3）其他端口：RJ45≥1，Touch USB≥1。

4）前置接口：HDMI≥1，USB2.0≥2，TOUCH≥1，TYPE-C≥1。

- 内置1200万摄像头，8阵列麦克风，视场角度≥92度。

- 智能会议平板的触摸系统要求：采用具有防遮挡、抗污点功能高性能红外触摸框方案，触摸接收在单点或多点红外发射点遮挡后仍不影响正常书写；触摸点数要求不低于20点；为达到全屏触摸效果，整机无触摸快捷键，且整机触摸区域大于显示区域10mm左右；嵌入式红外触摸感应，免驱动；触摸物理分辨率≥32767×32767；书写方式采用≥3mm的任何不透明物体触摸。

6、智能会议平板支持10点触控书写体验，安卓白板智能粗细笔书写、会议扫码；内置丰富的办公软件：Word、Excel、PPT、CAD（dwg）、图片等常用办公及设计文件；系统应用过程中，在任意界面中都支持随时调用批注功能，并能随时保存分享。

7、自带嵌入式安卓（Android）11.0系统，安卓系统配置最少4核驱动芯片，8G运行内存，128G存储，在该系统下可实现白板书写、PPT、Office软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置电脑形成双操作系统安全备用，方便操作。

8、会议平板支持镜像功能，与会者可以把电脑、手机、平板电脑的屏幕内容和声音通过WiFi网络同步镜像至触控显示屏，给其他与会者演示；在使用过程中，电脑的演示内容可以双向同步，并且与会者可以通过触控显示屏控制电脑。需提供镜像功能软件国家认证证书。

9、可根据客户使用习惯更换主题UI,最少不少于8种UI主题风格。

10、为保证机器稳定性，内置电源板最少两块。

11、整机具备分屏功能，2边分屏独立操作可独立切换任意应用。

12、会议平板通过CCC等方面的认证。

四、110寸液晶监视器技术参数要求如下：

- 推荐品牌：maxhub/创维（Skyworth）/联讯（Linvison）

1、液晶监视器显示尺寸≥110英寸，显示技术采用A规屏，LED背光源（16:9），亮度≥500 cd/m2

2、液晶监视器输入接口：USB3.0≥2,HDMI≥2,USB2.0≥1，RS232≥1,AUDIO IN≥1，TYPE-C≥1,SPDIF≥1;输出接口：AUDIO OUT≥1，HDMI OUT≥1，TOUCH OUT≥1。

3、液晶监视器采用铝合金外框，后散热设计，具备安全散热孔、防潮、防尘、防漏电效果；具有4mm或以上防撞防划防眩光钢化玻璃，可以保护液晶显示屏的安全。

4、液晶监视器亮度均匀性≥99%，亮度鉴别等级不低于8级，色彩还原能力≥16.7M，响应速度＜8ms，图像重显率≥97%。

5、液晶监视器通过CCC等方面的认证。

五、98寸液晶监视器技术参数要求如下：

- 推荐品牌：maxhub/创维（Skyworth）/联讯（Linvison）

1、液晶监视器显示尺寸≥98英寸，显示技术采用A规屏，LED背光源（16:9），亮度≥500 cd/m2

2、液晶监视器输入接口：USB≥2，HDMI≥1,VGA≥1,,LAN≥1,MIC≥1，AV≥1，RS232≥1,TV≥1；输出接口：USB TOUCH≥1，AV≥1，COAX≥1。

3、液晶监视器采用铝合金外框，后散热设计，具备安全散热孔、防潮、防尘、防漏电效果；具有4mm或以上防撞防划防眩光钢化玻璃，可以保护液晶显示屏的安全。

4、液晶监视器亮度均匀性≥99%，亮度鉴别等级不低于8级，色彩还原能力≥16.7M，响应速度＜8ms，图像重显率≥97%。

5、液晶监视器通过CCC等方面认证。